Услуги по оснащению техническими средствами сигнализации

Оборудование жилых домов, квартир и других помещений физических лиц техническими средствами охранной и ручной системой тревожной сигнализации.

1.	Минимальные требования, предъявляемые к ТСО жилых домов (помещений) физических лиц:

  - отдельно стоящие жилые дома (помещения) оборудуются ТСО:

на первом (цокольном) этаже: входные двери, ворота (секционные

ворота, роллеты) - на открытие и пролом; остекленные конструкции периметра - на открытие и разрушение; объем помещений - объемными извещателями;

на втором и последующих этажах: окна, выходы на балкон, через которые, используя архитектурные особенности строения, есть возможность проникновения в охраняемое помещение - на открытие и разрушение; объем помещений - объемными извещателями;

двери, люки и прочие (далее - дверные конструкции) из неохраняемых подвалов, чердаков, уровней жилого дома, подсобных и других помещений - на открытие и пролом;

  - помещения, расположенные на первых (цокольных) этажах многоквартирных жилых домов, оборудуются ТСО:

входная дверь - на открытие и пролом;

окна, выходы на балкон - на открытие и разрушение;

объем помещений - объемными извещателями;

  - помещения, расположенные на промежуточных, последних этажах многоквартирных жилых домов, оборудуются ТСО:

входная дверь - на открытие и пролом;

коридор (помещения), в который выходят: входная дверь, двери (проходы) из смежных комнат, санитарных узлов и др. - объемными извещателями;

объем помещений, к окнам которых имеется доступ снаружи и есть возможность несанкционированного проникновения в охраняемое помещение - объемными извещателями.

- При блокировке входных дверей (других наружных дверных конструкций) на пролом допускается применять объемные извещатели, в зоне обнаружения которых находятся данные уязвимые места.

- Допускается не блокировать стекла на разрушение, размер которых не более 200x200 мм, если объем охраняемого помещения контролируется объемным извещателем.

- При блокировке окон на открытие и разрушение, наружных дверных конструкций на открытие и пролом с использованием омических извещателей допускается не устанавливать объемные извещатели в каждой комнате при условии, что они установлены в коридоре каждого охраняемого этажа (уровня) с подключением на отдельные шлейфы сигнализации прибора приемно-контрольного (далее - ППК).

5. Стоимость блокировки отдельно стоящих жилых домов составляет ориентировочно 1000 рублей.

6. Стоимость блокировки помещений, расположенные на первых (цокольных) этажах многоквартирных жилых домов ориентировочно 750 рублей.

7. Стоимость блокировки помещений, расположенных на промежуточных, последних этажах многоквартирных жилых домов ориентировочно 450 рублей.

8. Стоимость блокировки отдельно стоящих помещений(гараж, сейф, комната в жилом доме), ориентировочно 500 рублей.

9. На монтажные работы предоставляется беспроцентная рассрочка сроком до 6 месяцев.

10. Ежемесячная абонентская плата за один этаж составляет:

В зоне реагирования:8,75 рублей

Вне зоны реагирования:2,45 рублей

По всем вопросам заключения договора на охрану жилых домов, квартир и других помещений с личным имуществом средствами охранной и ручной тревожной сигнализацией жителям Воложинского района следует обращаться в Воложинский РОВД (г.Воложин пл. Свободы,17) или Воложинское отделение Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (г.Воложин ул.1–го Мая,3).